建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 湖州安丰新型建材有限公司 |
| 编制单位： |  | 浙江同成环境科技有限公司 |

编制日期：2021年1月

目 录

1  建设项目基本情况	1

2  项目所在地自然环境社会环境简况	10

3  环境质量状况	18

4  评价适用标准	22

5  建设项目工程分析	26

6  项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7  环境影响分析	33

8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

9 “各项审批原则”分析	49

10  结论与建议	52

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  基本信息底图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目周边环境照片图

附图5  南浔区环境管控单元分类图

附图6  湖州市区生态保护红线图

附图7  湖州市区水功能区划图

附件：

附件1  营业执照及变更证明

附件2  项目备案通知书

附件3  湖州市交通局准予行政许可决定书

附件4  湖州安丰新型建材有限公司规划图

附件5  法人身份证

附件6  监测报告

附件7  土地租赁协议

- 1  建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州安丰新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姚国民 |  |  | 联系人 | 姚国民 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13819220903 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |  | 313013 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍 （ 东经120.400465°，北纬30.783766°） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 湖州市南浔区发展改革和经济信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2019-330503-42-03-803642 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  | 行业类别 |  | 装卸搬运（C5910） |  |  |
| 总用地面积 （m2） | / |  |  | 绿化面积 （%） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 360 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 | 2.8% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2021年2月 |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 湖州安丰新型建材有限公司成立于2020年，前身为湖州市练市安丰建材厂，是一家专业生产墙体建材的企业，厂址位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，租用湖州市南浔区练市镇北堡村经济合作社的土地。企业从事混凝土多孔砖的生产与销售，生产规模为年产混凝土多孔砖6000万标砖。根据拌制混凝土所需砂石料等原材料的货物性质、产地分布以及货运方式、货运量等情况，决定了采用运量大、污染少、运费低的水运方式最为经济合理，需在南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍建造码头。该码头设有1个300吨级（水工结构500吨级校核）泊位，占用岸线长度44m，泊位长度48m，主要吞吐物料为石粉和沙子，年吞吐量为3万吨，设计年通过能力5万吨/年。石粉和沙子由船运输至码头后，经由起重机输送至料仓。本项目不涉及石料生产，不配套破碎机组。 本项目已于2019年9月2日经南浔区发展改革和经济信息化局备案，代码为2019-330503-42-03-803642。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的有关规定，本项目类别归属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，故应编制环境影响报告表。 我公司受湖州安丰新型建材有限公司委托，承担了该项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成该项目的环境影响报告表，供建设单位报请主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 1.2项目编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年10月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《中华人民共和国土壤污染环境防治法》（2018年8月31日）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），国务院令[2017]682号； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部，环发[2012]77号）； （11）《产业结构调整指导目录》2019年版，国家发改委第29号，（2019.11.13）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日起施行； （13）《浙江省大气污染防治条例（2020年修正）》，（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第二十五次会议，2020.11.27起施行）； （14）《浙江省水污染防治条例（2020年修正）》，（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第二十五次会议，2020.11.27起施行）； （15）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正版），（2017年9月30日）； （16）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第364 号，2018年3月1日； （17）《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》，浙江省人民政府（浙政函[2020]41号）； （18）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局（浙政函[2015]71号）； （19）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发[2012]10号； （20）《湖州市南浔区人民政府办公室关于印发南浔区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（浔政办便函〔2020〕49号） （21）湖州市人民政府办公室关于印发《湖州市港口码头环保问题整治方案》的通知要求； （22）建设单位提供的项目相关资料。 1.3项目主要内容 （1）项目建设情况 项目名称：湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目； 建设性质：改建； 建设地点：浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍 项目地理位置图见附图1。 （2）项目周边情况 本项目选址于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍 项目周围情况见图1-1： 图1-1 项目周围环境概况图 本项目周边环境状况见表1-1： 表1-1 项目四周概况 序号; 方位; 最近距离(m); 名 称. 1; 东; 紧邻; 湖州安丰新型建材有限公司生产车间. 15; 丰登桥. 2; 南; 紧邻; 湖州安丰新型建材有限公司生产车间. 30; 农田. 3; 西; 紧邻; 双林塘支流. 15; 农田. 4; 北; 紧邻; 双林塘支流. 湖州安丰新型建材有限公司周边环境状况见表1-2： 表1-2 湖州安丰新型建材有限公司四周概况 序号; 方位; 最近距离（m）; 名称. 1; 东; 5; 丰登桥. 2; 南; 紧邻; 农田. 3; 西; 紧邻; 双林塘支流. 4; 北; 紧邻; 双林塘支流. 1.4项目建设内容和工程组成 本项目陆域用地面积400m2，设有1个300吨级（水工结构500吨级校核）泊位，占用岸线长度44m，泊位长度48m，码头前沿布置一座5吨门座式起重机，主要吞吐物料为石粉和沙子，年吞吐量为3万吨，设计年通过能力5万吨。 （1）本项目具体工程组成情况见表1-3： 表1-3 本项目工程组成 序号; 项目; 指标. 1; 年吞吐量能力; 5万吨. 2; 码头等级; 300吨级（水工结构500吨级校核）. 3; 泊位数; 1个. 4; 装卸机械; 2台5t固定式起重机、一套封闭式输送带. 5; 装卸货种; 石粉、沙子. 6; 使用岸线; 44米. 7; 泊位长度; 48米. 8; 到港情况; 年来船约100艘次，船舶载重量 500吨级，年工作 250天. 9; 物料存放地; 封闭料仓. 表1-4 本项目设计通过船型 船舶吨级 DWT(t); 设计船型尺度. 总长（m）; 型宽（m）; 满载吃水（m）. 500吨货船; 44; 9.6; 2.2. （2）本项目主要生产设备见表1-5： 表1-5 本项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 输送带; /; 1套. 2; 门座式起重机; JD-3; 1台. 3; 喷淋系统; /; 1套. 3; 环形截污沟; /; 1套. 4; 多级沉淀池; 40m3; 1个. （3）生产组织及劳动定员 项目现有职工12人，年工作日250天，实行昼间8h一班制生产，此次改建不新增职工，年工作日250天，实行昼间8h一班制生产。 （4）能源供给 项目供电由当地供电局供给，2台变压器，1台为250KVA，1台为120KVA。 （5）给排水 给水：项目用水取自自来水，主要为项目员工、船舶工作人员的生活用水、码头区的清洗废水以及喷淋系统的喷淋用水。 排水：项目生活废水经化粪池处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田；码头区及道路清洗废水通过截污沟收集后排入多级沉淀沉淀池进行沉淀处理，沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖州安丰新型建材有限公司成立于2020年，前身为湖州市练市安丰建材厂，厂址位于湖州市南浔区练市镇北堡村，从事混凝土多孔砖的生产与销售，生产规模为年产混凝土多孔砖6000万标砖的生产能力。公司于2013年委托杭州环保科技咨询有限公司编制了《湖州市练市安丰建材厂年产混凝土多孔砖6000万标砖项目环境影响报告表》，并于同年通过湖州市环保局南浔区分局审批，审批文号浔环管［2013]117号。项目投入生产后，于2014年申请环保“三同时”验收，并于同年通过了湖州市环保局南浔区分局的验收，验收文号浔环管验［2014]18号。企业已完成排污许可证登记申报，登记编号91330503L19397776P001X。 1.原有项目生产工艺流程图 图1-2 原项目生产工艺流程图 原有生产工艺流程说明 本项目生产工艺较简单，厂内所需的原材料有卡车车运进厂，生产时首先将水、石屑、水泥按照配比送入搅拌机进行搅拌混匀；之后送入自动砌块成型机进行压制成型。成型后的水泥砖和构件放置于室内进行养护：室内养护一段时间后，为保证水泥砖的强度，还需放置室外再进行养护，室外养护一段时间后即可出售。 - 企业原有生产设备及原辅材料如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-6 企业原有项目设备一览表 序号; 名称; 型号; 审批数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 全自动搅拌机; 500型; 1; 1; 无变化. 2; 全自动砌块成型机; HQC6-15型; 1; 1; 无变化. 3; 铲车; 810型; 1; 1; 无变化. 4; 叉车; 3T; 1; 1; 无变化. 5; 立体水泥储存罐; 30T; 2; 2; 无变化. 6; 全自动计量装置; /; 1; 1; 无变化. 合计; 7; 7; 无变化. 表1-7 企业原有项目原辅材料和能源消耗表 序号; 名称; 来源; 审批量; 实际消耗量; 备注. 1; 石屑; 市购; 20000t; 20000t; 无变化. 2; 水泥; 市购; 1200t; 1200t; 无变化. 3; 水; 当地水厂; 1000t; 1000t; 无变化. 4; 电; 当地电厂; 3万kwh; 3万kwh; 无变化. - 项目污染物达标情况 - 废水 该企业废水主要为生活污水。 企业现有职工12人，年工作天数250天，生活污水排放量为120t/a。产生的生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。 - 废气 该企业废气主要包括卸料粉尘、输送及加料粉尘。 ①卸料粉尘 该企业现改进存储方式，石屑、水泥直接通过外运进入料仓，不堆放于空地上。在卸料时，通过全天喷淋等措施保证物料含水率，从而降低无组织粉尘排放量。石屑比重较重，易沉降，不易起尘，本环评不考虑石屑起尘量。类比同类型企业相关资料，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，逸散尘排放因子取0.12kg/t，则粉尘产生量为0.144t/a。通过全天喷淋等措施降低粉尘排放量，抑尘率按50%算，则粉尘排放量为0.072t/a。根据企业提供资料，企业卸料时间为10h/d，则排放速率为0.029kg/h。 ②输送及加料粉尘 企业在生产时水泥从水泥罐中通过密封输送带加入搅拌机中，此过程中会有粉尘以无组织形式排放。类比同类型企业相关资料，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”中“装水泥。砂和粒料入搅拌机”产污系数0.02kg/t，则粉尘产生量为0.024t/a。企业现采取在搅拌机、砌块成型机上架设顶棚，同时加强车间封闭性能。原料进入搅拌系统的同时注入水。通过以上措施，抑尘率按50%计算，则粉尘排放量为0.012t/a，企业输送机加料时间为10h/d，排放速率0.005为kg/h。 根据湖州市练市安丰建材有限公司自行检测报告（报告编号：ZJADT2010108101），厂界无组织废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 表1-8 厂界无组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测结果mg/m3; 备注. 厂界下风向一○1#; 2021年01月09日; 0.183; 达标. 0.233; 达标. 0.217; 达标. 2021年01月10日; 0.183; 达标. 0.183; 达标. 0.200; 达标. 厂界下风向一○2#; 2021年01月09日; 0.183; 达标. 0.183; 达标. 0.167; 达标. 2021年01月10日; 0.200; 达标. 0.150; 达标. 0.183; 达标. 厂界下风向一○3#; 2021年01月09日; 0.150; 达标. 0.167; 达标. 0.183; 达标. 2021年01月10日; 0.217; 达标. 0.167; 达标. 0.183; 达标. 标准mg/m3; 1.0. - 噪声 原有项目生产过程中的噪声主要为设备运行过程产生的机械噪声。本次评价引用湖州市练市安丰建材有限公司自行检测报告（报告编号：ZJADT2010108101）。监测结果表明，该企业厂界东侧、南侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧、北侧噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 表1-9 工业企业厂界环境噪声检测结果表 测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4# 北厂界; 孙家堰敏感点. 2021.01.09; 昼间; 55.8; 52.8; 65.8; 62.2; 42.8. 2021.01.10; 昼间; 56.6; 51.4; 65.3; 63.5; 42.6. 标准值; 60; 60; 70; 70; 60. - 固废 ①生活垃圾 该公司原有项目生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾定点袋装收集后由环卫部门统一及时清运，不排放，对周围环境无影响。 ②生产固废 该公司原有项目产生的生产固废主要次品，产生量约为1万砖/a，该部分生产固废压碎后回用于生产，对外环境基本无影响。 - 原有污染物发生量与排放量汇总 原有污染物发生量与排放量具体见下表： 表1-10 原有污染物发生量与排放量汇总表 污染物; 产生量; 排放量; 排入方式及去向. 纳管量; 削减量; 排入自然量. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 120; /; 120; 0; 经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田. CODcr（t/a）; 0.036; /; 0.036; 0. 氨氮（t/a）; 0.0036; /; 0.0036; 0. 废气; 工艺粉尘（t/a）; 0.168; /; 0.084; 0.084; 无组织排放. 固废; 生活垃圾（t/a）; 1.5; 0; 环卫部门收集处理，不排放. 生产固废（t/a）; 次品砖; 1万砖; 0; 压碎后回用于生产. 表1-11 项目污染防治措施汇总表 污染物; 排放源; 污染源名称; 环评及批复中污染防治措施; 措施落实情况. 大气污染物; 粉尘; 粉尘; 堆场附近设置围栏，遮盖帆布，采取洒水防治粉尘散逸 投加、输送和压制过程在封闭的环境内完成; 石屑、水泥由堆场改为料仓堆放，卸料时定时洒水 已落实，全过程在封闭环境中完成. 水污染物; 生活污水; CODcr、氨氮; 排入化粪池简单处理后委托当地农民清运; 已落实，委托当地农民清运. 固体废物; 生活固废; 生活垃圾; 定点袋装分类收集后由当地环卫部门清运; 已落实，委托当地环卫部门清运. 生产固废; 次品; 压碎后回用于生产; 已落实，回用于生产. 噪声; 噪声; 生产噪声; 采取有效的隔声降噪措施；加强设备的维护管理；白天生产; 已落实，采取降噪措施，白天生产. - 现有项目整改要求及建议 1、做好厂区喷淋等环保设施的日常维护工作，维持其正常运行，确保其抑尘效果。 2、每年度开展厂界粉尘无组织和噪声自行检测工作，并及时公开。。 |

- 2  项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖南浔区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 练市镇地理环境优越，有东方莱茵河美誉的京杭大运河贯穿始终，长湖航复线，湖盐公路及规划、在建的申嘉湖、申嘉杭高速公路和湖乍铁路均与南北走向的浔练公路在境内交汇，纵横交错的水、陆交通网把练市和世界紧紧联系在一起，距上海130公里，杭州60 公里，苏州80 公里，上海浦东国际机场150 公里，杭州萧山国际机场70 公里，离湖州、嘉兴仅有30 分钟的车程。 2.1.2气候特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度为80%，最大出现在9月为85%，极端最小10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。该地区的主要气候特征见表2-2。 表2-1 地面气象要素一览表 序号; 项 目; 单位; 数值; 备 注. 1; 年平均气温; /; 11.7. 2; 极端最高气温; ℃; 39. 3; 极端最低气温; ℃; -11.1. 4; 最热月平均气温; ℃; 27.9. 5; 最冷月平均气温; ℃; 3.1. 6; 年相对湿度; %; 80. 7; 年平均降水量; mm; 1391.3. 8; 年平均蒸发量; mm; 1359.3. 9; 日最大降水量; mm; 172.6; 1962.9.6. 10; 年平均风速; m/s; 2.28. 11; 全年主导风向; /; ESE. 2.1.3水文 南浔区内河流水系属杭嘉湖平原水系，水网秘籍，根据排水特点可分为入湖河道和北排河道：入湖河道指由南向北入太湖的河道，主要为溇港及与溇港相连的南北向河道，主要为汤溇港、菱湖塘、千金塘、邢窑塘、丁泾塘、白米塘等。北排河道指由 西向东排入太浦河的河道，主要为南北横塘、双林塘、练市塘等。 双林塘西起和孚漾，向东流经重兆、镇西、双林、花林等与申杭运河相接。双林塘经改造拓浚后其平均河宽为 80m，平均水深为 3.5m，是国家交通部规划建设中的长湖申航线的复线和苏浙地区的主要水运命脉之一。 2.1.4地形、地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分，区内地势低平。通过杭嘉湖平原区域弱活动性断裂主要有北东方向的吴兴-顺溪断裂、北北向的吴兴-郭村断裂及东西向的吴兴-嘉兴断裂、双林-嘉兴断裂，湖州市域的地震活动均与上诉断裂有关。 2.2《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》 本项目选址于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），属于一般管控单元。 湖州市南浔区一般管控单元，环境管控单元编码ZH33050330001，行政区划包括浙江省湖州市南浔区全域，面积518.70平方公里。 具体管控要求： ①空间布局约束 原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外。工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 ②污染物排放管控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 ③环境风险管控 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 ④资源开发利用效率要求 实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 表2-2 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。; 本项目类别归属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他本项，不属于工业项目，且不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。; 项目废水排放量较少，生活污水清运，地表径流水沉淀回用; 符合. 3; 严格限制非生态型河湖岸工程建设。严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。; 本项目不属于非生态型湖岸工程建设。; 符合. 4; 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。; 本项目用水主要为生活用水，不涉及农业用水; 符合. 符合性分析：本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。综合分析，本项目符合该管控单元要求。 2.2.4《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析见表2-3。 表2-3 《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》符合性分析 细则要求; 符合情况. 第一条为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和国家推动长江经济带发展重大战略部署，全面推进《长江经济带发展规划纲要》实施，根据《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，结合我省实际，制定本实施细则。; -. 第二条本实施细则是长江经济带发展负面清单管理制度的重要组成部分，是建立生态环境硬约束机制，实施更严格的管控措施的重要依据，适用于全省行政区域范围内涉及长江生态环境保护的经济活动。; -. 第三条港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。; 已经取得湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2204）号. 第四条禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划的港口码头项目。 经国家发展改革委或交通运输部审批、核准的港口码头项目，军事和渔业港口码头项目，按照国家有关规定执行。城市休闲旅游配套码头、陆岛交通码头等涉及民生的港口码头项目，结合城市规划和督导交通专项规划等另行研究执行。; 已经取得湖州市交通运输局颁发的港口经营许可证，编号为（浙湖）港经证（2204）号. 第五条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。; 不涉及。. 第六条在海洋特别保护区内： （一）禁止擅自改变海岸、海底地形地貌及其他自然生态条件，严控炸岛、炸礁、采砂、围填海、采伐林木等改变海岸、海底地形地貌或严重影响海洋生态环境的开发利用行为； （二）重点保护区内禁止实施与保护无关的工程建设活动，预留区内禁止实施改变自然生态条件的生产活动和任何形式的工程建设活动； （三）海洋公园内禁止建设宾馆、招待所、疗养院等工程设施，禁止开设与海洋公园保护目标不一致的参观、旅游项目。; 不涉及. 第七条在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目； （二）禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动； （四）禁止停泊与保护水源无关的船舶。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。. 第八条在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目； （二）禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业； （四）禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板； （五）从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。. 第九条在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 第十条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区的岸线和河道范围内。. 第十一条在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （二）禁止截断湿地水源； （三）禁止挖沙、采矿； （四）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （五）禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物； （七）禁止引入外来物种； （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生； （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段。. 第十二条禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及. 第十三条在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类 开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。; 不涉及. 第十四条禁止新建化工园区。禁止在合规园区外新建、 扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目为码头，不属于高污染项目. 第十五条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 不涉及. 第十六条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录）本》（2019 年本明令禁止的落后产能项目。符合。. 第十七条禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。; 不涉及. 第十八条禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。; 不涉及. 第十九条 本实施细则在执行过程中如有与法律法规相抵触的，以法律法规规定为准。; -. 第二十条本实施细则自发布之日起执行。根据实际情况适时进行修订。; -. 根据上述分析，本项目的选址及建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》的相关要求。 2.2.4湖州双林水质净化有限公司概况 双林污水处理厂（湖州双林水质净化有限公司）位于湖州市双林镇跳家扇村北路兜东，处理工艺采用A2O工艺，总投资8512万元，总占地76亩，一期占地40亩。 设计最终规模为5万t/d，一期实施2.5万t/d。具体处理工艺流程见图2-1。 图2-1 污水处理工艺流程图 污水处理厂处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准，尾水排入双林塘。根据调查，目前调查，目前双林污水厂日处理量为1.5万t/d，出水水质见表2-4。 表2-4 双林污水处理厂在线监测数据 单位：mg/L（pH除外） 监测时间; pH值; 化学需氧量; 氨氮. 2019.4.27; 6.88; 38.99; 0.075. 2019.4.28; 6.79; 40.53; 0.072. 2019.4.29; 6.87; 39.58; 0.039. 2019.4.30; 6.75; 36.31; 0.015. 2019.5.01; 6.54; 39.02; 0.043. 2019.5.02; 6.80; 37.55; 0.059. 2019.5.03; 6.76; 33.95; 0.058. 2019.5.04; 6.83; 36.92; 0.057. 2019.5.05; 6.83; 34.88; 0.082. 2019.5.06; 6.80; 34.65; 0.071. 2019.5.07; 6.77; 36.91; 0.072. 2019.5.08; 6.81; 42.42; 0.069. 2019.5.09; 6.77; 44.61; 0.076. 2019.5.10; 6.71; 34.50; 0.086. 2019.5.11; 6.71; 34.51; 0.092.

- 3  环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的南浔区2019年城市空气质量状况，南浔区2019年环境空气质量监测统计结果如下： 表3-1 2019年南浔区大气质量状况 单位：μg/m3，CO为mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.00%; -; 达标. 第95百分位数; 13; 150; 8.67%; -; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.00%; -; 达标. 第95百分位数; 64; 80; 80.00%; -; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.57%; -; 达标. 第95百分位数; 128; 150; 85.33%; -; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 91.14%; -; 达标. 第95百分位数; 72; 75; 96.00%; -; 达标. CO; 第95 百分位数日均浓度; 1.7; 4; 42.5%; -; 达标. O3; 第90 百分位数日最大8 小时平均浓度; 173; 160; 108.13%; 1.0813; 不达标. 根据环境空气质量监测统计结果显示，南浔区2019年环境空气除O3外SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值。O3超出相关二级标准，本项目所在评价区域为不达标区。 根据《湖州市大气环境质量限期达标规划》提出改善措施如下： （一）深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系。 （二）优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系。 （三）深化烟气废气治理，加强工业VOCs 污染整治。 （四）积极调整运输结构，构建绿色交通体系。 （五）强化城市烟尘治理，减少生活废气排放。 （六）控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治。 （七）加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控。 总体目标：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，2025年环境空气质量全部达标：PM2.5年均浓度达到30.0μg/m3；O3浓度达到国家环境空气质量二级标准；PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 阶段目标：依据空气质量目标和达标期限，将空气质量改善任务按时间节点进行分解，2018-2020 年第一阶段，PM2.5年均浓度达到35.0μg/m3，O3污染恶化趋势得到遏制，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2021-2023年第二阶段，PM2.5年均浓度达到32.0μg/m3以下，O3浓度达到拐点，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2024-2025年第三阶段，PM2.5年均浓度达到30.0μg/m3，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 随着湖州市大气环境质量限期达标规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 3.1.2水环境质量现状 项目所在地北侧河道为京杭大运河，根据浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，水体编号为杭嘉湖60，水功能区属于双林塘湖州农业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的Ⅲ类水体标准。为了解双林塘水环境质量现状，本环评引用《浙江金祖环境治理设备股份有限公司年产160台套建筑工程专用辅助设备及100台环保治理设备项目环境影响评价报告表》中的现状监测数据进行评价。具体监测及评价结果见表3-2： 表3-2 双林塘水质监测结果 单位：除pH外mg/L 监测时间; 项目; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. W1; 2020.07.08; 监测值; 6.93; 5.86; 4.65; 2.90; 0.242; 0.182; 0.04. 占标率; 0.07; 0.80; 0.78; 0.73; 0.24; 0.91; 0.8. 2020.07.09; 监测值; 7.12; 5.95; 4.24; 2.60; 0.236; 0.176; 0.04. 占标率; 0.06; 0.78; 0.71; 0.65; 0.24; 0.88; 0.8. 2020.07.10; 监测值; 6.88; 5.70; 4.98; 3.10; 0.238; 0.170; 0.04. 占标率; 0.12; 0.84; 0.83; 0.78; 0.24; 0.85; 0.8. W2; 2020.07.08; 监测值; 6.89; 6.02; 5.17; 3.20; 0.258; 0.168; 0.03. 占标率; 0.11; 0.77; 0.86; 0.80; 0.26; 0.84; 0.6. 2020.07.09; 监测值; 7.06; 5.72; 5.06; 3.20; 0.245; 0.158; 0.03. 占标率; 0.03; 0.83; 0.84; 0.80; 0.25; 0.79; 0.6. 2020.07.10; 监测值; 6.99; 6.11; 5.33; 3.30; 0.250; 0.147; 0.03. 占标率; 0.01; 0.75; 0.89; 0.83; 0.25; 0.74; 0.6. 标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 由表3-10监测统计结果表明，双林塘水质各项指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。总体而言，区域内水质情况良好。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，所在地为2类环境功能区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为2类声环境功能区时，交通干线边界线外35m+5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。因此，因此，厂界西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；厂界东侧、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 本次评价本次评价引用湖州市练市安丰建材有限公司自行检测报告（报告编号：ZJADT2010108101）。监测期间，本项目正常运行，实行昼间一班制，故只监测厂界昼间噪声，其监测结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4# 北厂界; 孙家堰敏感点. 2021.01.09; 昼间; 55.8; 52.8; 65.8; 62.2; 42.8. 2021.01.10; 昼间; 56.6; 51.4; 65.3; 63.5; 42.6. 标准值; 60; 60; 70; 70; 60. 由监测结果可知，项目厂界东侧、南侧能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；西侧、北侧能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 3.2主要环境保护目标及保护级别 本项目环境质量保护目标见表3-4，保护级别为维持目前环境现状。 表3-4 项目所在地环境质量保护目标 环境要素; 保护目标. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。. 水环境; 双林塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。. 声环境; 厂界东侧、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准. 生态环境; 基本不对当地生态环境造成影响。. 表3-5 保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 坐标; 方位; 距离（m）; 规模. 经度; 纬度. (1); 孙家堰; 120.398002°; 30.781955°; 西南; 314; 约318人. (2); 北堡村; 120.404146°; 30.779711°; 东南; 556; 约1743人. (3); 窑墩角; 120.408934°; 30.78122°; 东; 841; 约256人. (4); 后路村; 120.395132°; 30.790345°; 西北; 906; 约850人. (5); 道江河村; 120.388725°; 30.78124°; 西南; 1200; 约916人. (6); 潘家兜; 120.388269°; 30.789714°; 西北; 1400; 约342人. (7); 西堡村; 120.405133°; 30.770415°; 东南; 1500; 约1549人. (8); 适溪村; 120.407754°; 30.797992°; 东北; 1700; 约455人. (9); 伍林村; 120.389537°; 30.796564°; 西北; 1800; 约166人. (10); 沈家港; 120.40792°; 30.791778°; 东北; 1300; 约165人. (11); 金弹桥; 120.403647°; 30.79357°; 东北; 1100; 约256人. (12); 洪家堰; 120.392254°; 30.79031°; 西北; 1100; 约394人. (13); 月明村; 120.411672°; 30.770586°; 西南; 1800; 约498人. (14); 郭家堰; 120.392451°; 30.793084°; 西北; 1300; 约145人. (15); 张家兜; 120.389772°; 30.794841°; 西北; 1600; 约749人. (16); 大利浜; 120.41701°; 30.785953°; 东北; 1600; 约479人. (17); 杨树河村; 120.378741°; 30.768372°; 西南; 1400; 约1872人. （18）; 张家河; 120.38611°; 30.781375°; 西南; 1400; 约268人. （19）; 施家汇; 120.393974°; 30.776316°; 西南; 1000; 约468人. （20）; 顾家埭; 120.414612°; 30.771922°; 东南; 1900; 约474人. （21）; 唐家湾; 120.385721°; 30.783133°; 西南; 1400; 约493人. （22）; 阮鱼浜; 120.414202°; 30.776865°; 东南; 1500; 约372人. （23）; 前洪村; 120.377367°; 30.787254°; 西; 2300; 约279人. （24）; 沈家湾; 120.410109°; 30.768438°; 东南; 1900; 约158人. （25）; 平安堰; 120.408553°; 30.766216°; 东南; 2100; 约162人. （26）; 元通浜村; 120.40229°; 30.76769°; 东南; 1800; 约1233人. （27）; 北孝思; 120.397376°; 30.772167°; 南; 1300; 约358人. （28）; 中孝思; 120.395133°; 30.769097°; 西南; 1700; 约296人. （29）; 南孝思; 120.393907°; 30.763945°; 西南; 2300; 约311人. （30）; 宁家坝村; 120.388101°; 30.801791°; 西北; 2300; 约599人. （31）; 潘港桥村; 120.377207°; 30.80391°; 西北; 3000; 约623人. （32）; 花林小学; 120.425116°; 30.7647°; 东南; 3000; 约1200人.

- 4  评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气质量标准 按《湖州市环境空气质量功能区划》，该区域属二类区，根据《浙江省人民政府办公厅关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》（浙政办发[2012]35号），该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 编号; 污染物名称; 环境空气质量标准; 采用标准. 取值时间; 浓度限值. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 1小时平均; 900. 4; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 5; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 6; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 7; O3; 日最大8小时评价; 160. 1小时平均; 200. 8; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4.2水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，周边水体双林塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 单位：mg/L(除pH外) 项目; pH; 石油类; BOD5; COD; NH3-N; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤0.05; ≤4.0; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 根据项目所在地声环境功能区划，本项目所在地为2类区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），相邻区域为2类声环境功能区时，交通干线边界线外35m+5m区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。因此，因此，厂界西侧、北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；厂界东侧、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5废气 本项目粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体见下表： 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120 （其它）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 4.6废水 本项目不考虑设置船舶含油污水接收装置，船舶含油废水在途中服务区统一接驳上岸处理，船舶职工生活污水收集上岸后至码头区化粪池。 厂内职工生活污水与船舶职工生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田；码头区及道路冲洗废水收集后经多级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。 4.7噪声 厂界厂界东侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧、北侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4.8固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部公告 2013 年第 36 号修改单。危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标》（GB18597-2001）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 4.9总量控制建议值 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODcr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第八条 新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目船舶职工生活污水和码头区职工生活污水，经化粪池预处理后后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，不涉及废水污染物总量控制指标。 - 总量控制情况 总量控制情况见下表4-7： 表4-6 本项目总量控制建议表 序号; 总量控制因子; 原有项目排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 全厂合计排放量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 颗粒物; 0.084; 0.025; 0.109; 0.109. |
| 评价等级 | 4.10评价等级 （1）地表水 本项目码头及道路冲洗废水收集后经多级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘；初期雨水收集后经多级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，生活污水经化粪池预处理后委托后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田；不受纳船舶油污水。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016，该导则标准适用于“对地下水环境可能产生影响的建设项目”的环境影响评价。本项目行业属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，对照导则“附录A”，本项目为Ⅳ类项目，根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （3）大气环境 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)中有关规定，估算可知最大浓度占标率Pmax=6.3487%，确定本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物进行核算。 （4）声环境 本项目所在地位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准区，且本项目建设前后项目所处地区声环境增量达3~5dB（A），项目建成营运后，噪声级变化不大，受影响人口变化小，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为二级。 根据《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)，本项目位于一般区域，所在地为非新开港区，确定声环境评价等级为三级。 综合分析，确定本项目声环境评价等级为二级。 （5）土壤环境 本项目行业类别归属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 （6）风险评价 本项目不涉及危险物质，故判定本项目Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表4-7。 表4-7 环境风险评价工作级别划分标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，对照表7-13，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 |

- 5  建设项目工程分析

5.1工艺分析 5.1.1施工期施工方案 （1）水工建筑物 本工程水工建筑物由工作平台、系缆桩、筒仓承台和提升机承台。 工作平台采用高桩墩式结构，为C30钢筋砼结构，平面布置近似为4m×4m正方形，河侧边缘倒角，墩体顶标高为3.0m，底标高为0.70m，高度2.3m。靠泊侧两端各安装一个轮胎护舷。工作平台下部采用4根φ800钻孔灌注桩基础，桩长27m，正方形布置，桩间距为2.4m，以3-3粘质粉土层为持力层。工作平台顶部设置了卸船机基础，平面尺寸为3m×3m正方形，顶部倒角。卸船机基础高度为1.1m，顶标高4.10m。 系缆桩位于工作平台两侧，采用φ1000钻孔灌注桩，为C30钢筋砼结构。顶标高3.0m，桩长18m，以3-3粘质粉土层为持力层。系缆桩顶部设置了1个150kN系船柱，靠河侧安装了1个轮胎护舷。 筒仓承台采用低桩承台结构，为C30钢筋砼结构，按形状共分为三角承台和矩形承台2种。三角承台平面尺寸近似为等边三角形，端部倒角，边长2.79m，高1.05m。承台下部设置3根φ600PHC管桩，桩间距2.1m，三角形布置。桩长20m，以3-3粘质粉土层为持力层。矩形承台平面尺寸5.4m×3.3m，高1.05m。承台下部设置6根φ600PHC管桩，桩间距2.1m，矩形布置。桩长20m，以3-3粘质粉土层为持力层。 提升机承台采用扩大基础结构，为C30钢筋砼结构。平面尺寸为2.5m×2.5m，高0.5m，下部采用100mm厚的素砼垫层整平。 (2)施工方案 ①钻孔灌注桩 本工程所有桩基均为钻孔桩，钢护筒采用“挖埋法”定位，埋设时先在地面上放出桩位中心点和护坡陆上开挖边线，再由机械开挖至设计深度后，将基面整平压实，由吊车将钢护筒安放在挖孔内回填粘土、夯实后架设钻机钻孔。 ②土方开挖 本工程水下开挖选用抓斗式挖泥船，1艘拖轮和1艘泥驳相互配合施工。 ③设备安装、调试 水工结构完成后，机械设备等由厂家直接运至现场，由专业人员到现场安装、调试。 5.1.2营运期装卸工艺 图5-1 本项目装卸工艺流程及产污图 工艺说明：本项目码头装卸货种为细沙、石粉，码头装卸工艺主要为码头前沿装卸作业、水平运输两大区块。根据码头作业区块设计方案，结合总平面布局，装卸货种及货运量，码头作业区块设置5吨固定式起重机，石粉、沙子由船运至码头后由起重机吊至料斗，在通过输送带送至后方封闭式料库。 5.2主要污染工序 ⑴ 废水：初期雨水、生活污水、地面冲洗水； ⑵ 废气：粉尘、船舶废气、汽车尾气、扬尘； ⑶ 固废：沉渣、生活垃圾； ⑷ 噪声：设备产生的噪声。 5.3污染源强分析 5.3. 1废气 （1）沙子、石粉卸料起尘 根据《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)，装卸起尘量可按下列公式计算： 式中： Q2—作业起尘量(kg/a)； α—货物类型起尘调节系数，本项目石粉、沙子取0.6； β—作业方式系数，取料时，β=2； H—作业落差(m)； ω2—水分作用系数，与散货性质有关，取0.40~0.45； w0—水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，煤炭的w0值取6%，矿石的w0值取5%； w—含水率(%)； Y—作业量(t)，本项目石粉、沙子年作业量为3万吨； V2—作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速(m/s)； U—风速（m/s）。 根据以上公式计算可知，本项目卸料起尘Q2=0.185t/a。本项目石粉、沙子通过船运到码头，再由固定式起重机和料斗，经输送带输送到后方封闭式料库，企业后方现有的沙子、石粉堆场为封闭式料库，不考虑堆场起尘产生。 企业码头拟在卸料处和输送带落料口配套喷淋设施抑制卸料起尘，抑尘率按80%计算，则采取抑尘措施后，本项目卸料起尘量为0.025t/a，卸料时间每天约10h，年工作日250天，则本项目卸料起尘具体产生及排放情况见表5-1： 表5-1 本项目卸料起尘产生及排放情况 污染因子; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 0.185; 0.160; 无组织; 0.025; 0.01. （2）船舶机械尾气 项目机械尾气主要为在港船舶烟囱排放的废气，船舶在到达码头时会有船舶烟囱废气排放，停靠稳妥后船舶燃油机即停止工作，故该过程为短暂的，船舶尾气通过船顶烟囱在空气作无组织扩散排放，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准。本环评对此不作定量分析。 5.3.2废水 项目不考虑设置船舶含油污水接收装置，船舶在途中服务区统一处理含油废水。则项目产生的废水主要包括：码头区及道路冲洗废水、初期雨水、码头职工生活污水、船舶职工生活污水。 （1）码头区及道路冲洗废水 根据《河港总体设计规范》（JTS 166-2020），码头前沿装卸区域冲洗用水量指标取1.0L/m2·次。码头前沿装卸区域面积为400m2，装卸作业完成后进行喷洒冲洗，每次喷洒水量为0.4m3；货船全面来船约100艘，全年冲洗水量为40m3。冲洗废水主要污染物为SS，浓度为2000mg/L。项目拟在码头南侧建造一个约40m3的多级沉淀池，企业码头地面冲洗废水收集后经多级沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。为更全面收集码头区及道路冲洗废水，拟在项目北侧、东侧增设截污沟，并与沉淀池联通。 （2）初期雨水 降雨时，码头初期雨水主要污染物为悬浮物。根据企业提供的资料，项目占地面积约500m2，按照湖州多年平均降雨量为1391.3mm。 根据《浙江省工程建设标准暴雨强度计算标准》（DB33/T1191-2020），采用暴雨强度公式： 式中：q——设计暴雨强度[L/(s·hm2）] P——设计暴雨重现期（a），取P=2a t——降雨历时（min），取t=20min 经计算，得出暴雨强度q为224L/(s·hm2），i=1.34mm/min 最大降雨量公式： Q=Ψ×F×i×t×10-3 式中：Ψ——径流系数，山体取0.8，平原取0.3 F——汇水面积（m2），汇水面积约为400m2。 则Q=Ψ×F×i×t×10-3=3.22m3。 经计算，企业初期雨水一次产生量为3.22m3，初期雨水水质为CODCr：100mg/L，SS：300mg/L。 码头初期雨水和冲洗废水收集后经南侧多级沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不外排，处理工艺如下： 图5-2 项目初期雨水和冲洗废水收集处理流程图 （3）生活污水 企业原有项目职工12人。本项目不新增职工。 按照码头泊位吨级及物料年设计吞吐量，平均每三天进港船舶1艘，年工作时间按100天计，每艘按4人计，生活用水量以50L/人·日计，污水排放量按用水量的80%计，经计算得船舶职工生活污水排放量为16t/a。该废水收集上岸后至码头区化粪池。 综合分析，合计生活污水产生量为136t/a，水质污染物浓度为：COD约300mg/L，NH3-N约30mg/L，SS 约300mg/l。船舶职工生活污水收集上岸后至码头区的化粪池，与职工生活污水一起经化粪池处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。 5.3.3噪声 本项目噪声主要来源于靠泊船舶的交通噪声、石粉、沙子装卸的落料噪声以及装卸设备的运行噪声，其源强为70~75dB（A）。通过加强船岸协调，尽量减少靠泊船舶鸣笛次数，减小船舶噪声，最大限度减少流动噪声源的影响。本项目主要噪声源情况见表5-2。 表5-2 建设项目主要噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 单台设备噪声值（dB（A））; 所在位置. 1; 吊机; 1; 75; 泊位装卸点. 2; 石粉、砂子装卸; /; 70; 石粉、沙子堆场. 3; 船舶噪声; 1; 75; 码头. 5.3.4固体废物 项目固废主要有生活垃圾及收集池沉淀泥砂。本项目不进行机械设备维修，不产生含油废物及废油等。 ① 生活垃圾 企业原有项目职工12人，本次不新增职工。船舶生活垃圾以每艘1kg计，则船舶生活垃圾为0.1t/a。 ② 沉淀泥砂 本项目收集池定期清理池底沉砂，产生量约2t/a，收集后回用于生产。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定对上述固废属性进行判定，见表5-3。 表5-3 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.1h. 2; 沉淀泥砂; 收集池; 固态; 泥砂; 是; 4.1h. 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-4。 表5-4 项目固废判定结果 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; -. 2; 沉淀泥砂; 收集池; 否; -. 综上所述，改建后项目固体废物分析结果汇总见表5-5。 表5-5 项目固废产生情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 一般固废; 0.1. 2; 沉淀泥砂; 收集池; 固态; 泥砂; 一般固废; 2. 4; 合计; 2.1. 5.4 污染物产生、排放汇总表 表5-8 本项目污染物排放汇总 “三废”类别; 污染物; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 备注. 废水; 生活污水; 水量; 16; 16; 0; 不增加职工. 码头区及道路冲洗水; 收集沉淀后回用于道路冲洗、洒水抑尘等. 初期雨水. 废气; 粉尘; 0.185; 0.160; 0.025 （无组织）; 增加喷淋设备. 固废; 生活垃圾; 0.1; 0.1; 0; 委托环卫部门清运. 沉淀泥砂; 2; 2; 0; 回用于混凝土砖的生产. 5.5 全厂污染物产生、排放汇总表 表5-9 改建后全厂污染物排放情况汇总 污染物; 原有项目许可排放量; 本项目预测排放量; 总体工程预测排放总量; 排放增减量. 废水; 生活污水; 水量; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 无组织; 0.084t/a; 0.025t/a; 0.109t/a; +0.025t/a. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 沉淀泥砂; 0; 0; 0; 0. 生产固废; 0; 0; 0; 0.

- 6  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 沙子、石粉卸料粉尘 | 粉尘 | 0.185t/a | 0.025t/a（无组织） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 16t/a | 经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田 |
|  |  | CODCr | 300mg/l 0.005t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/l 0.0005t/a |  |
|  | 道路冲洗水 | 收集沉淀后回用于洒水抑尘 |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生活垃圾 |  | 0.1 t/a | 委托当地环卫部门清运 |
|  | 沉淀泥砂 |  | 2 t/a | 回用于生产 |
| 噪 声 | 设备噪声 噪声强度70～75dB（A）间 |  |  |  |

- 7  环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目施工期短暂，故环评对施工期影响以定性分析为主，并提出防治措施。 7.1.1 施工期大气环境影响分析 施工期对空气环境的污染主要来自码头平台建设施工扬尘，施工船舶排放尾气等。 （1）扬尘污染 在整个施工阶段，整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程都会产生扬尘污染，特别是冬季干燥无雨时尤为严重。 ①车辆行驶扬尘 据有关调查显示在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占扬尘总量的60 % 以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Leqg=10lg(i100.1LAi) 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg / km·辆； V——汽车速度，km / h； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 从上面的公式中可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20–50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. ②露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材及挖方需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(微米); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(微米); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(微米); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 因此，施工时应做到：粉性材料一定要堆放在料棚内并尽量远离周界，施工工地要定期洒水，施工建筑要设置滞尘网，采用商品混凝土，施工运输车辆出入施工场地减速行驶并密闭化，当风速达四级以上时，应停止土方开挖等工作，对于多余挖方设远离周界的临时堆放点，并做好抑尘（不定期洒水），以减少施工扬尘大面积污染。 （2）施工船泊排放废气 施工期大气污染还包括施工船舶排放的尾气，将对大气环境造成一定的影响，但随着施工期的进展和结束，也将随之减缓并消失。 7.1.2 施工期水环境影响分析 施工期对水环境影响较大的是码头前沿水域疏浚废水，桩基施工废水，另外，施工船舶舱底含油污水及施工人员生活污水排放对水环境有一定的影响。 （1）码头前沿水域疏浚废水 水域挖方作业会产生两种水环境污染，其一为疏浚吸泥扰动泥沙污染，其二为疏浚污泥沉淀时排出的含SS上清液（本项目疏浚污泥经沉淀后上清液排入河流，剩余污泥用密闭专用车辆外运至垃圾填埋场）。根据工程量估算，本项目疏浚采用1艘绞吸式挖泥船，采取满舱不溢流疏浚作业。 疏浚悬浮泥砂（SS）发生量按《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中推荐的公式进行估算，估算公式如下： Qf=Wo×R×Q 式中：Qf——挖泥作业过程SS产生量(t)； W0——SS发生系数； R——确定发生系数W0时的土粒粒径累积百分比； Q——疏浚土方量(m3)。 根据有关港口建设施工资料，绞吸挖泥船绞吸底泥时溢出系数（W0）一般在0.0025~0.005t/m3之间(本项目采取满舱不溢流，故计算时取下限值，为0.0025t/m3，R按保守估算可取为1。本项目码头前沿水域挖方量（Q）约363.03m3，则本项目码头前沿水域疏浚时共产生的悬浮物量为0.91t。本项目疏浚施工工期约2个月，每天工作8个小时，SS排放速率约2.00kg/h。 根据类比调查，疏浚施工中吸出的泥沙中SS约占20%，则本项目码头前沿水域疏浚开挖产生的泥浆水量为1815.17m3。泥浆水经10小时沉降后，此时上清液中SS浓度小于120mg/L，按此估算，则疏浚施工中排入河道的上清液中SS最大量约0.22t，排放速率约0.45kg/h。因此，本项目施工期SS产生源强约2.45kg/h(0.68g/s)。 式中： S(x，y)——以发生源为中心，距离中心顺流(纵向)X(m)，横向y(m)点浓度(mg/L) Qi——第i种粒任泥沙的源强(g/s)； ωi——第i种粒径泥砂的沉降速度(m/s)，本报告取0.0004m/s； H——平均水深(m)；水深取6.8m； u——平均流速，平均流速取=0.3m/s。 预测结果见表7-3。 表7-3 满舱不溢流时航道疏浚SS增量 单位：mg/L 由上表可知，本项目施工期带来的悬浮物最大浓度增值较小，对河域生态影响较小。同时本项目周边无水产养殖，因此可认为本项目施工期疏浚对周围环境影响不大。 （2）桩基施工废水 本项目桩基施工约3个月(主要是灌注桩、板桩)，桩基施工一般采用钢护套维护，对周围的扰动很小，但产生的钻渣如直接抛弃至水中，将对周围河水产生一定的影响，应收集上岸处理。因此，只要在桩基施工中注意钻渣的收集和上岸处理，本工程桩基施工对水域悬浮物浓度场的影响较小，且是局部和暂时的。 （3）施工船舶舱底含油污水 通过类比调查，每艘吸泥船产生的含油污水量约0.14t/d，根据设计，本项目吸泥船仅1艘，则施工船舶舱底含油污水产生量为0.14t/d。根据有关文献，该污水中石油类浓度可达5000mg/L，经船舶自带的油水分离器处理达到《船舶污染物排放标准》(GB3552-83)中的要求(石油类≤15mg/L)。 （4）施工生活污水 本工程在建设施工期有来自施工人员的生活污水。据估计本工程施工人员约15人，以施工人员生活用水量50L/人•天、生活污水按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为0.6t/d，污水水质为COD约300mg/L，NH3-N约30mg/L，SS 约300mg/l。施工人员的生活污水若任其随地横流，将会严重影响周围水环境。该废水经现有化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，不直接排放附近水体。 施工期间在采取有效措施避免施工污水直接排放的前提下，施工污水基本不会对河道水质产生直接的影响。 7.1.3 施工期声环境影响分析 施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期主要噪声源及噪声源强分别见下表所示。 表7-4 施工期主要施工机械噪声源强统计表 序号; 机 械; 等效声级[dB(A)]. 1; 空气压缩机; 85. 2; 自卸车、卡车; 75～95. 3; 打桩机; 100. 4; 铲土机; 95. 5; 挖掘机; 94. 施工期各机械设备的动力噪声源声级一般在85dB(A)以上，根据项目的施工特点，建筑施工所使用的机械设备基本无隔声、隔振措施，声源声级较高，经计算预测建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。 表7-5 建筑机械动力噪声不同距离的影响程度表 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m. 建筑机械动力噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5. 由上表可知，建筑机械动力噪声对项目周边的声环境影响较大。经类比调查，正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB(A)以下，施工噪声昼间在80m内基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间在180m外达到标准。 在通常情况之下，施工地厂界的施工噪声基本是超标的，施工期应及时填写施工现场噪声测量记录，凡超标的，及时采取整改措施： ①产生噪声的机械设备在开动过程中，要严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当产生噪声； ②设备定期进行检修润滑，做到油路、气路、水路通畅，油标醒目，油量充足，使机器正常运转，较低噪声； ③在机械运转过程中，机械管理人员定时检查，发现机械运转异常时，查明原因，立即报告并检修； ④对无法避免的强噪声源，必要时与施工部门协商采取隔声降噪措施，并与周边企业、群众做好沟通； ⑤夜间作业时要符合当地政府关于夜间施工的管理规定，夜间禁止打桩工作。 在落实以上措施和加强对一线操作人员的环保意识教育，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。随着施工结束，该噪声影响就会随之消失。 7.1.4 施工期固废环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工人员（含施工船舶员工）日常生活垃圾、施工过程产生的建筑材料废弃物等。 生活垃圾按每人每天1.0kg计，则施工期生活垃圾日产生量为15kg。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱(筒)内，由环卫部门统一处理。 根据调查，项目施工期挖方大于填方，挖方主要来自地块开挖产生的泥土类，要求多余挖方外送进行资源化利用；施工期间建筑垃圾包括各类建筑材料(如砂石、水泥、砖等)，各类建筑材料设集中堆放点外送当地政府指定消纳场处置。所有施工固废在外送过程中做好密闭化，防止散落，更不得随意丢弃入附近河流。 7.1.5 施工期生态环境影响分析 - 对植物及生物量的影响 - 对陆域植物及生物量的影响 本项目陆域用地为利用低效用地再开发，陆域部分原有空厂房已拆除，目前为平整场地，基本无植被覆篮，基本无动物资源，生物量很少。因此项目建设对陆域植物及生物量的影响不大。 项目通过栽植林木、撒播植草等绿化措施，起到美化环境、水土保持作用的同时， 还能增加生物量。 （2）对水域植物及生物量的影响 本项目疏浚范围造成部分物底栖生物损失，另外施工期悬浮物泥沙对水域生物也存在一定影响。疏浚、施工打桩、船舶会使河水底质产生搅动，工程区附近水域中悬浮物增加，水体中的悬浮泥沙含量过高会对水体中的生物造成危害，具体危害有以下几个方面： ①对浮游植物的影响 施工过程中悬浮物浓度的增加对浮游植物的生长、繁殖及生物量有不同程度的影 响。悬浮颗粒的增加，造成水质的浑浊，水体透明度下降，光照强度下降，溶解氧降低，对浮游植物的光合作用产生不利的影响，降低浮游植物的生物量和水域初级生产力。 ②对浮游动物的影响 研究表明悬浮物增加对桡足类的存活和繁殖具有明显的抑制作用。过量的悬浮物会使其食物过滤系统和消化器官堵塞，大量的悬浮颗粒黏附在动物的体表，干扰其正常的生理功能。当悬浮物含量达到300mg/L以上时，影响特别显著，其中又以粘性污泥危害最大，泥土及细砂次之。 项目施工期较短，施工期间对该地区的水域生态影响是暂时性的，不会影响物种种群数母。 2、对水土流失的影响 施工期地表在绝大部分处于裸露状态，地表径流冲刷施工面和堆放的土石料，在雨水击打和冲刷下，容易产生水土流失。施工期对生态环境的影响主要是施工区域开挖造成局部水土流失。 施工期的生态保护主要表现为水上流失防治，采取的生态保护措施包括：在施工过程中，开挖的渣土及时回填，减少渣土堆放时间：在雨季来临前做好防护工作，疏通厂区范围内雨水排水管路，防止南水在厂区内堆积：施工期间，对砂石料堆放场、水泥库区、周转材料等存放区域采取临时防护措施，在其顶部覆盖铭布；为防止施工期间建设区内的物料流失，沿施工区域周边布设彩钢板栏挡封闭作业：施工结束后对临时用地，尽快恢复其原有生态功能。 采取上述措施后，可有效减轻施工期水土流失，降低生态影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 7.2.1.1地表水环境影响分析 本项目码头及道路冲洗废水经收集后回用于洒水抑尘；初期雨水经收集后回用于洒水抑尘，生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田；不受纳船舶油污水。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。水环境影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。水环境影响型三级B评价。主要评价内容包括： a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价： 本项目生活污水产生量为136 t/a，该生活污水的污染因子主要为CODcr、SS、氨氮等污染物，废水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田；码头区及道路冲洗废水、初期雨水经收集后100%回用于喷淋抑尘，对周围水环境影响甚微。 ②依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目建成后产生的生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。本项目化粪池应做好防渗防漏措施，及时检修，避免对附近水体造成不良影响。 7.2.1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016，该导则标准适用于“对地下水环境可能产生影响的建设项目”的环境影响评价。本项目行业属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，对照导则“附录A”，本项目为Ⅳ类项目，根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本次环评仅进行地下水环境影响的简要分析。 项目主要有冲洗废水和生活污水产生，冲洗废水主要污染物为SS，经沉淀后循环使用，生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。生活污水储存在化粪池中。因此，化粪池须做好防渗措施，平时加强检修；因此，本项目正常运营期间不会对地表径流造成影响，继而也不会因补给地下水造成影响。 综合分析，只要项目落实相应的污染防治措施，一般不会对地下水造成影响。 7.2.2大气环境影响分析 1、采取的措施 码头大气污染物主要为粉尘，各个环节粉尘采取的措施如下表： 表7-6 粉尘措施汇总表 产生点位; 具体措施. 石粉、沙子卸料; 卸料处和输送带落料口配套喷淋设施，定时喷淋；物料投入料斗经输送带输送至封闭料库. 2、废气排放情况及影响分析 经采取上述措施，污染物排放情况如下： 表7-7 废气产生、排放汇总表 产生环节; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放 形式; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 卸料; 粉尘; 0.074; 0.185; 无组织; 0.01; /; 0.025. 综合上述分析，本项目粉尘（颗粒物）排放量较少，预计厂界粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边大气环境和敏感点影响甚微。 3、污染因子估算分析 本项目废气污染源的评价因子和评价标准见表7-8。 表7-8 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环保部公告2018年第29号）. 注：由于颗粒物（有组织、无组织排放的颗粒物均以PM10计）,根据导则可取日均浓度限值的3倍值，即0.45mg/m3。. 估算模型参数详见表7-9。 表7-9 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; /. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目无组织废气面源排放参数清单见表7-10。 表7-10 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 211323.261346416. 4; UTMY; m; 3377576.98439913. 5; 面源长度; L1; m; 44. 6; 面源宽度; Lw; m; 9.1. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源有效排放高度; H; m; 4. 9; 年排放时间; Hr; H; 2500. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放源强; PM10; QTSP; kg/h; 0.01. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 无组织预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。预测计算结果统计见表7-11。 表7-11 面源预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg/m3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3); 推荐评价等级. 1; 卸料起尘; 颗粒物; 450; 43.256; 34; 9.162; 0; Ⅱ. 项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。 由表7-11 可知，估算可知最大浓度占标率为1%＜Pmax=9.162%＜10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）可确定本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物进行核算。从预测结果看，项目废气排放对周边环境影响较小，环境可接受。 4、排放总量核算 ①无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算详见表7-12 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 厂区; 卸料起尘; 颗粒物; 洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; /; 0.025. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.025. ②大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算详见表7-13 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.025. 7.2.3声环境影响分析 ⑴ 预测模式 项目主要生产设备位于厂房内，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法将其等效为室外声源，然后采用室外声源公式进行计算。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp2——室外声压级； Lp1——室内声压级； TL——隔墙（或窗户）的隔声量； Lw=Lp2+10lgS 式中：Lw——声功率级； S——透声面积。 （2）室外点声源计算 Lp（r）=Lw+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Dc——指向性校正； Adiv——几何发散引起的衰减； Aatm——大气吸收引起的衰减； Agr——地面效应引起的衰减； Abar——声屏障引起的衰减； Amisc——其他多方面效应引起的衰减。 （3）叠加影响 如有多个等效室外声源时，则逐个计算器对受声点的影响，然后将各等效室外声源的影响叠加，即可最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)。 （4） 噪声源强 本项目的噪声主要是机械设备在工作时产生的噪声，噪声源强为70~75dB（A）。 本环评建议企业加强机械设备的保养，在营运过程中，关闭门窗，加强生产管理。 表7-14 项目噪声源有关计算参数 噪声源; 声功率级dB（A）; 声源中心与厂界的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点. 码头设备; 75; 70; 90; 10; 10; 110. 表7-15 噪声预测影响结果 单位：dB（A） 预测目标 噪声源; 时间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 敏感点. 贡献值; 昼间; 18.1; 15.9; 55.0; 55.0; 34.2. 实测值; 2021.01.09昼间; 55.8; 52.8; 65.8; 62.2; 42.8. 2021.01.10昼间; 56.6; 51.4; 65.3; 63.5; 42.6. 标准值; 昼间; 60; 60; 70; 70; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是. 图7-1 项目噪声预测图 预测结果表明，项目厂界东侧、南侧噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；西侧、北侧噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，对周围环境影响较小。 另外，项目夜间不生产，无夜间噪声对周边环境的影响。 7.2.4固体废物影响分析 根据工程分析，改建后，项目固体废物预测产生量3.6t/a，各项固废做到分类收集，合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 表7-16 项目固体废物处置情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 预测产生量（t/a）; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; 0.1; 委托环卫部门清运; 是. 2; 沉淀泥砂; 收集池; 一般工业固废; 2; 回用于混凝土砖的生产; 是. 7.2.5土壤影响分析 本项目行业类别归属于五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录A，本项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 企业收集池等采取了硬化，防止污染土壤和地下水。经采取一定的措施后，对土壤影响甚微。 7.2.6环境风险影响分析 根据导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-13和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 根据以上内容填写表7-14。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （吴兴）区; （）县; 练市镇. 地理坐标; 经度; 120.400465°; 纬度; 30.783766°. 主要危险物质及分布; 本项目不涉及危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：某个环节喷淋系统发生故障，粉尘废气未经处理直接排放，废气超标排放。. 风险防范措施要求; 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）环境风险潜势判别 本项目不涉及风险物质，故判定本项目Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 根据前面风险潜势判断，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的评价工作级别的判别依据和方法，确定本项目风险评价等级为简单分析。 （3）分析结论 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是事故性排放、火灾等，具有潜在事故风险。企业要积极采取防护措施，加强分析管理，通过相应的技术手段降低风险事故发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7.3环境监测计划 本项目的环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。 （1）竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年6月）第十七条 “编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的环卫部门检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目及监测点位见表7-15。 表7-15 建议的“三同时”竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 厂界; 无组织废气; 颗粒物. 厂界; 噪声; Leq(A). （2）营运期监测计划 营运期常规监测主要是对工程污染源进行监测。为掌握项目污染物的排放状况，建议定期对废水、废气等进行监测，同时应对其他污染源排放情况进行定期或不定期监测。 本项目正式运营后，需按环保管理要求，定期进行例行监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020），监测计划具体参见表7-16~7-17。 表7-10 废气监测计划 污染源; 监测项目; 监测频率. 周界外最高浓度点; 颗粒物; 1次/半年. 表7-11 厂界噪声监控计划 污染源; 监控点; 频率. 噪声; 厂界四周; 1次/半年.

- 8  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 现状采取的防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 生产废气 （粉尘） |  | 石粉、沙子卸料粉尘 | 卸料处和输送带落料口配套喷淋设施，定时喷淋；物料投入料斗经输送带输送至封闭料库 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 |  | CODCr、氨氮等 | 船舶职工生活污水收集上岸后至码头区的化粪池，与码头区职工生活污水一起经化粪池处理，经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。 | 不排放 |
|  | 营运期生产废水 | 码头区及道路 冲洗废水 | SS | 拟在码头南侧建造容积约40m3的多级沉淀池，项目东侧、北侧增设截污沟，并与多级沉淀池联通 | 不排放 |
|  |  | 初期雨水 | SS |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 营运期 生产固废 |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 不排放 |
|  |  |  | 沉淀泥砂 | 回用于生产 |  |
| 噪 声 | 营运期 噪 声 |  | 设备噪声 | 夜间不运行，经常检修设备 | 厂界噪声达标 |
| 其 他 | 项目环保投资10万元，占总投资（360万元）的2.8%。 表8-1 环保投资 类别; 投资内容; 金额（万元）. 废水; 多级沉淀池; 4.0. 地表径流截污沟; 3.0. 废气; 喷淋装置; 3.0. 合计; 10.0. |

- 9 “各项审批原则”分析

9.1“三线一单符合性”分析 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。综合分析，本项目符合该管控单元要求。具体见下表： 表9-1 本项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线; 根据本项目所在区域地表水、声环境质量进行的现状监测，均能满足相关标准要求。 由工程分析可知，本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，对当地的水环境影响甚微。 根据2019环境质量公报，项目所在地南浔区为不达标区域，主要超标污染物为O3。随着湖州市大气环境质量限期达标规划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。 本报告对建设项目采取“三废”污染防治措施进行具体阐述，分析稳定达标排放可行性。通过对本项目排放污染物的环境空气、地表水、地下水、声环境影响预测和分析，在采取适宜污染防治措施后，能够维持区域环境质量现状，符合环境功能区要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上限。. 空间布局约束; 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，本项目为五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目不在“三线一单”负面清单内。. 9.2达标排放符合性分析 本项目冲洗废水回用于洒水抑尘，生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田。 本项目周围安装了喷淋设施，定时喷淋；物料投入料斗经输送带输送至封闭料仓。采取以上的措施后，厂界粉尘浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 本项目夜间不运行，噪声经距离衰减后，预计厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准。 各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排。 建设项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.3用地符合性分析 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，项目为五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目。根据项目规划红线图（附件4），本项目符合用地要求。 9.4环境准入负面清单符合性分析 本项目位于浙江省湖州市南浔区练市镇北堡村安丰桥南堍，位于湖州市南浔区一般管控单元（ZH33050330001），本项目为五十二、交通运输业、管道运输业和仓储业-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头-其他，不属于工业项目，不属于该区管控措施和负面清单范围内项目。综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”要求。 9.5“四性五不准”符合性分析 本项目 “四性五不准”符合性分析如下表所示。 表9-2本项目 “四性五不准”符合性分析汇总表 建设项目环境保护管理条例; 本项目情况; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目为码头，符合“三线一单”要求。; 是. 环境影响分析预测评估的可靠性; 严格遵循相关国家法律，相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境影响分析预测评估是可靠的。; 是. 环境保护措施的有效性; 本项目工程性质较为简单，营运期各类污染物成分均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; 是. 环境影响评价结论的科学性; 结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; 是. 五不准; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实施经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 是. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 南浔区2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值， O3超出相关二级标准，因此，南浔区为环境空气质量不达标区；周边水体指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；项目所在地昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准。 项目营运过程中各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能。; 是. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 营运过程中各项污染物经采取相应治理措施后均可得到有效控制并能做到达标排放。; 是. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为改建项目，本次环评已针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 是. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 建设项目环境影响报告的基础资料数据真实可靠，内容不存在缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理; 是. 由上表可知，本项目符合“四性五不准”要求。 9.5项目审批符合性分析总结论 综上所述，本项目符合环评审批原则。

- 10  结论与建议

10.1结论 10.1.1环境质量现状 （1）大气环境质量现状 南浔区2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值， O3超出相关二级标准，因此，南浔区为环境空气质量不达标区。 （2）地表水环境质量现状 监测结果表明，双林污水处理厂（湖州双林水质净化有限公司）上游、下游各项指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。 （3）声环境质量现状 项目所在地,厂界东侧、南侧昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；西侧、北侧昼间声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 10.1.2工程分析结论 表10-1 全厂污染物排放汇总 污染物; 原有项目许可排放量; 本项目预测排放量; 总体工程预测排放总量; 排放增减量. 废水; 生活污水; 水量; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. 废气; 粉尘; 无组织; 0.296t/a; 0.03t/a; 0.326t/a; +0.03t/a. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 沉淀泥砂; 0; 0; 0; 0. 生产固废; 0; 0; 0; 0. 10.1.3影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本项目大气污染物主要为粉尘，各个环节粉尘采取的措施如下表： 表10-2 粉尘措施汇总表 产生点位; 具体措施. 石粉、沙子卸料; 卸料处和输送带落料口配套喷淋设施，定时喷淋；物料投入料斗经输送带输送至封闭料库. 经采取上述措施后，本项目粉尘无组织排放量较少，厂界粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，对周边大气环境和敏感点影响甚微。 （2）水环境影响分析结论 本项目冲洗废水、初期雨水沉淀后用于洒水抑尘等，生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，船舶职工生活污水收集上岸后至码头区的废水回收处理系统进行处理，处理后与码头区职工生活污水一起经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，对周围水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析结论 根据监测结果，码头正常运行时，项目厂界东侧、南侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧、北侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 本项目产生的各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。 10.1.4总量控制结论 根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号），“十三五”期间我国对CODCr、NH3-N、SO2和NOx共4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目总量控制指标为CODCr、NH3-N。根据环发[2014]197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的要求，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物也应参照执行。 根据浙环发（2012）10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审批方法》的第八条，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 本项目不排放生产废水，生活污水经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田，新增的化学需氧量和氨氮不需进行区域替代削减。本项目工业烟粉尘总量控制建议值见下表: 表10-3 总量控制建议值 序号; 总量控制因子; 原有项目排放量t/a; 本项目排放量 t/a; 全厂合计排放量t/a; 总量控制建议值t/a. 1; 颗粒物; 0.084; 0.025; 0.109; 0.109. 10.1.5污染防治措施 本环评要求企业加强现有环保措施的维修和保养，落实此次改建需采取的防治措施，具体见表10-4。 表10-4 码头污染防治措施清单 污染源; 污染因子; 防治措施; 预期治理效果. 废水; 生活污水; 船舶职工生活污水收集上岸后至码头区的化粪池，与码头区职工生活污水一起经化粪池预处理后纳入北堡村农村集中式生活污水处理设施，处理后清运还田; 不外排. 码头区及道路冲洗废水; 拟在码头南侧建造容积约40m3的多级沉淀池，项目东侧、北侧增设截污沟，并与多级沉淀池联通; 不外排. 初期雨水. 废气; 石粉、沙子卸料粉尘; 卸料处和输送带落料口配套喷淋设施，定时喷淋；物料投入料斗经输送带输送至封闭料库; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的“新污染源、二级标准”中的相关限值，对当地环境影响小. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门清运; /. 沉淀泥砂; 回用于混凝土砖的生产; /. 噪声; 设备噪声; 夜间不运行，经常检修设备等; /. 10.2环保建议与要求 （1）要求企业建立废气处理设施（各个环节的喷淋设施、输送带、料斗、封闭料仓）的管理制度，配有专人负责维修、保养和定期检查； （2）正确处理好发展生产与环境保护的关系，根据国家有关环保法规制订环保规划，把环保工作列入管理的重要内容，加强环保知识教育，强化职工的环保意识，以减少污染物的排放量； （3）要求企业严格落实环评中提出的各项环保措施。 本环评仅针对“湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目”，今后若出现项目性质、产品、规模等内容发生重大变更，应重新申报并经环保部门审批。 10.3环评总结论 综上所述，“湖州安丰新型建材有限公司湖州安丰新型建材有限公司码头提升改造项目”符合“三线一单”的管控要求，符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的相关管理要求，企业在落实各项污染物整改措施后，项目各项污染物均能达标排放，环境风险不大，能实现经济效益和环境效益的统一。 企业必须依照本环评落实各项污染整改措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，做到“三废”达标排放。 因此，从环保角度而言，该项目实施是可行的。